《恩施大峡谷景区倒灌水至小楼门游线改建升级方案》

恩施大峡谷景区，全景区除小楼门沿线外，在5A景区创建过程中，相继进行了游步道及沿线配套设施的提档升级，并于2016年成功创建为国家5A级景区。目前就恩施大峡谷全景区沿线来看，就小楼门段的游步道及沿线附属设施还与当前国家5A级景区的要求有一定差距；小楼门景区段，目前游步道窜线设计为：

1、游客乘摆渡车下车后，经过工商棚直接进入树林爬坡上山，游客从车上下来后，经过检票口后直接爬山，且上小楼门段游步道为台阶高度约为15CM-22CM、台阶宽度为25CM-50CM不等、长约300米的陡梯，所有经过小楼门进入景区的游客，爬上这段陡梯后均会累得满头大汗，从而将后面的旅游过程从乐游直接变成了苦游。

2、原游步道两側均有多处危岩体，且有部分独立石峰，峰顶岩体松散，如果要彻底排危，其难度相当大，一进入冬季结冰后融冰时、以及夜间动物在上面活动，坠石现象时有发生。（从2008年大峡谷试运营至今，小楼门段发生较大危岩体跨踏2次）

3、原游步道上小楼门后，游线必须经过一段公路至小楼门停车场，此段公路为前山村运输生产生活物资及土特产及高山蔬菜通行必经之路，其农用车、摩托、车面包车等经常出入，如遇旅游团队在此段相遇，即造成严重拥堵且及不安全。

4、恩施大峡谷的景观特色主要以绝壁、峰林为主。整个景区的峰林和绝壁共分为3组：小楼门为第1组；一柱香及迪恩波特峰为第2组；大楼门夹缝峰丛为第3组。在这三组绝壁与峰林中相比较，就目前的游步道窜线来看，一柱香沿线是目前大峡谷最出彩的精华，但实际小楼门的秀丽有别于大楼门的壮美，只是原游步道没能将精华景点全部贯穿其中，未能向游客完全展示出来而已。

基于以上情况，为了提升小楼门游线段的档次，解决原游步道路难行、通行有坠石隐患、人车混流以及合理贯穿各节点旅游景观，特为小楼门段游步道提档升级做如下改线设计方案，敬请各级领导审阅！

游步道从现景区倒灌水检票口进入后沿工商棚步行街行至步行街端头开始进行升级改造，游步道全部按小楼门以上游步道同样风格（架空或贴地以砼为结构主体，面层为凿纹青石板面层铺贴），台阶高度不超过150--160MM，宽度不低于300MM，休闲台最远不超过21步台阶，游步道宽度为2---2.5M，栏杆采用仿树（部分地方有较多藤蔓处仿藤）缓步进入山林，因山就势且水平距绝壁保持在15米以上逐级而上至原游步道垭口处，从垭口处改道，用架空游步道继续向麦里村方向沿岩壁延伸，继续保持与岩壁的距离，保证绝壁上方岩石脱落后不会落至游步道上，游步道延伸到右側独立石峰前10米左右处，建一观景台，远观对岸山峰远景，右仰视绝壁、奇松及峰丛；架空游步道绕过最高岩壁下方后向前延伸30米即向岩壁靠拢，因此段岩壁岩石结构牢固，无松散石及危岩体，靠近岩壁后始修建梯栈道，从山体最凸出部分开始起步，向高压铁塔山体缝隙方向延伸，缓步逐级而上，每19-21步设休闲台，至缝穴处建一小跨度拱桥，向前延伸至高压塔山体外側突出部，建观景台一处，后游步道从此处呈之字形側回，向小楼门方向用梯栈道绕山体逐级提升至山顶，在山顶最高点设一较大观景台（或玻璃观景台），游步道接观景台（或玻璃观景台）后，经沿线石林穿行，在岩壁右边沿设观景台一处，观对山石缝、奇松和石峰近景 ；架空游步道继续穿石林石牙延伸，到原小楼门生态木走廊转角处，建风雨桥横跨公路，与原工商棚走廊连接（或继续向前延伸至小楼门厕所前平台），游步道与公路完全隔离，直接进入龙门石浪。与原游步道汇合。

改线的好处和作用：此线路按上述游线进行改线升级后，避开了原游道落石的安全风险，同时极大的缓解了小楼门景区游线陡峭难行之困，同时将小楼门景区段的精华景点全部贯穿于其中，增加了小楼门景区的游览观赏性，使游客进入景区后先经过平缓路段形成缓冲后再登山；并能将第一个兴奋段的所有景点最大限度呈现给游客；小楼门原游线的人车混流的格局改成了人车各行其道，消除了人车混杂带来的安全隐患。同时提升了整个景区的观大山大岳、品奇松云海、赏绝壁峰丛的旅游景观品味，能进一步充实景区的游览内容。

后附小楼门沿线节点游步道效果图、全线卫星云图及全线游步道长度及概算。

改线工程量及估价单

1、贴地游步道：190M×2M宽×671元/M2=254980.00元；

2、架空游步道：396M长×2M宽×1111元/M2=879912.00元；

3、栈道： 220M×7920.00元/米（2米宽）=1742400.00元；

4、仿木栏杆：（190+396+220）×3.5（一米需做3.5单根延长米）×176=496496.00元；

5、地面铺贴凿荒拉槽石块面层：（190+396+220）×2.1×330元/M2=558558.00元；

6、玻璃观景台：20M2×16500.00元/M2=330000.00元；

7、风雨桥：因其建筑风格及结构形式待定，根据以往类似工程建设经验，建安投资费用可控制在70万以内；

以上7项建安总投资约：肆佰玖拾陆万贰仟叁佰肆拾陆元（4962346.00元）