勘察委托书及岩土工程勘察技术要求

| 建设单位： |  |  | 工程地点： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 设计阶段： | 施工图 |

| 建筑物 或构筑 物名称 | 结构重要性等级 | 抗震设防分类 | 结构 类型 | 高度及 层数 （m） | 占地 面积（㎡） | 建筑面积 （㎡） | 柱矩 （m） | 场地整平标高 （m） | 设计±0标高 （m） | 地下室情况 （地下室层数及底标高） | 基础埋置深度 （m） | 基础形式 | 基础类型及荷载 |  |  |  |  |  | 对沉降敏感程度 |  | 建筑物 总荷重 （KN） |  | 拟采用天然地基或人工地基的设想和是否采用变形设计 |  | 有关地基处理的情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条形基础 （KN/m） | 独立柱基（KN） |  |  | 桩基 （KN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单柱最大 | 单柱最小 |  | 单柱最大 | 单柱最小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 3层 | 598.99 | 1230.52 | 5.8~8.0 | 1136.00 | 1136.30 | 无 | 1.2 | 独基 | / | 1800 | 400 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| B栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 3层 | 390.38 | 912.98 | 4~8 | 1135.90 | 1136.20 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 1800 | 400 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| C栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 3层 | 390.17 | 912.66 | 4~8 | 1135.00 | 1135.30 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 1800 | 400 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| D栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 3层 | 391 | 913.84 | 8 | 1134.70 | 出 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 1800 | 400 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| E栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 3层 | 520.57 | 1302.91 | 2~8 | 1135.00 | 1135.30 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 1800 | 400 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| F栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 2层 | 208.36 | 420.96 | 4.5~10 | 1134.70 | 1135.30 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 1200 | 400 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| G栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 2层 | 520.85 | 1041.23 | 3.9~7.7 | 1134.70 | 1135.30 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 1200 | 400 |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| H栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 1层 | 388.89 | 388.89 | 6~8 | 1134.70 | 1135.30 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 800 | 400 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 备注：排练厅未纳入规划，待定 |  |  |
| I栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 1层 | 106.32 | 106.32 | 8 | 1134.70 | 1135.30 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 800 | 400 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| J栋 | 二级 | 丙类 | 胶合木结构 | 1层 | 59.44 | 59.44 | 8 | 1134.70 | 1135.30 | 无 | 1.2 | 独基 |  | 800 | 400 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 任 务 说 明 | 本工程按现行岩土工程勘察规范GB50021-2001(2009版)进行岩土工程勘察布孔，并提出详勘报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上级批准文号及资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 征用土地文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察区已有资料情况介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托书附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填 表 说 明 | （一）本任务书均需附相应图纸：初步设计附1：1000——1：2000带坐标地形图上画出勘察范围，山区建厂尚需1：5000—10000地形图，施工图附1：500——1：1000总平面图。 （二）勘察任务的技术要求可填写在《任务说明》栏内，并说明建筑物的特殊要求（不够可加附页），单体建（构）筑物具体设计条件应写在上表相应栏内。 （三）任务说明中应注明是否属震陷敏感的乙类建筑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求提交资料日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话： |  |  |  |  |  |  |  | 传 真： |  |  |  |
| 设计单位（盖章）：湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 设计项目负责人： 编制人： 2018年5月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址： |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编： |  |  |  |